|  | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Институт автоматики и информационных технологий Кафедра «Информатика и вычислительная техника» |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 3

| по дисциплине | Программирование микропроцессоров в технических системах |
| --- | --- |

| на тему | Прерывания и таймеры |
| --- | --- |

| Преподаватель |  |  | 12.10.26 | Хмелевской А. А. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) | (подпись) | (дата) | (инициалы, фамилия) |
| Студенты |  |  | 12.10.26 | Латыпов Е. А. |
|  | (группа) | (подпись) | (дата) | (инициалы, фамилия) |
|  | (группа) | (подпись) | (дата) | (инициалы, фамилия) |

Самара 2026

Цель: изучить аппаратные прерывания Arduino (attachInterrupt) и прерывания таймеров (Timer1, Timer2 в режиме CTC), и на их основе реализовать мигание светодиода на пине 13 с управлением по кнопке.

Без прерываний программа должна постоянно опрашивать кнопку в loop() (digitalRead) и может пропустить короткое нажатие, если занята другим делом. С прерыванием всё наоборот: когда сигнал на пине меняется, процессор сам останавливает основную программу, выполняет короткую функцию-обработчик и возвращается обратно. Поэтому нажатие не теряется, а loop() не тратит время на опрос. В Arduino Uno внешние прерывания есть только на пинах 2 (INT0) и 3 (INT1).

Код по частям

const int PIN_BUTTON = 2;

volatile bool pressed = false;

volatile unsigned long lastPress = 0;

unsigned long count = 0;

- PIN_BUTTON = 2 — кнопка на пине с прерыванием.

- pressed — флаг «нажатие было». Обработчик его ставит, а loop() читает. Переменные, которые меняются в обработчике, объявляются как volatile, иначе компилятор может «оптимизировать» их и loop() не заметит изменения.

- lastPress — время последнего принятого нажатия, нужно для антидребезга.

- count — сколько нажатий поймали, только для вывода в консоль.

void onButton() {

if (millis() - lastPress >= 50) {

lastPress = millis();

pressed = true;

}

}

Это обработчик прерывания. Он короткий и делает только два дела: проверяет, что с прошлого нажатия прошло не меньше 50 мс (иначе это дребезг контактов), и ставит флаг. Внутри нет delay() и Serial, это запрещено в обработчиках из-за того, что они блокируют остальные прерывания.

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(PIN_BUTTON, INPUT_PULLUP);

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PIN_BUTTON), onButton, FALLING);

}

- INPUT_PULLUP включает внутреннюю подтяжку к питанию: без нажатия на пине HIGH, при нажатии кнопка замыкает его на GND и получается LOW.

- attachInterrupt(номер_прерывания, функция, режим) связывает пин с обработчиком. digitalPinToInterrupt(2) переводит номер пина в номер прерывания (это то же самое, что 0 в примере из методички).

- FALLING — сработать при переходе с HIGH на LOW, то есть в момент нажатия. Другие режимы: RISING (с LOW на HIGH), CHANGE (при любом изменении), LOW (пока на пине LOW).

void loop() {

if (pressed) {

pressed = false;

count++;

Serial.print("Interrupt! press #");

Serial.println(count);

}

}

loop() проверяет флаг. Если нажатие было, он сбрасывает флаг, увеличивает счётчик и печатает строку в Serial Monitor. Печать происходит здесь, а не в обработчике, и это сознательно.

Обычно мигание делают через delay() или через проверку millis() в loop(). Здесь мигание делает таймер процессора: он считает такты сам, независимо от программы, и когда досчитал до нужного числа, вызывает прерывание. Обработчик прерывания переключает светодиод. loop() при этом пустой, и в нём можно делать что угодно, мигание не собьётся.

Код

const int PIN_LED = 13;

ISR(TIMER1_COMPA_vect) {

digitalWrite(PIN_LED, !digitalRead(PIN_LED));

}

ISR(TIMER1_COMPA_vect) — обработчик прерывания: «Timer1, совпадение с регистром A». Он вызывается автоматически раз в секунду и переключает светодиод на противоположное состояние: горел, значит гаснет, и наоборот.

void setup() {

pinMode(PIN_LED, OUTPUT);

cli();

TCCR1A = 0;

TCCR1B = 0;

OCR1A = 15624;

TCCR1B |= (1 << WGM12);

TCCR1B |= (1 << CS10) | (1 << CS12);

TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);

sei();

}

Настройка таймера по строкам:

- cli() — на время настройки выключить прерывания, чтобы таймер не сработал на полпути. sei() в конце включает их обратно.

- TCCR1A = 0; TCCR1B = 0; — обнулить управляющие регистры Timer1, чтобы не мешали старые настройки.

- OCR1A = 15624 — число, до которого считает таймер. Дойдя до него, он обнуляется и вызывает прерывание.

- TCCR1B |= (1 << WGM12) — режим CTC («сброс по совпадению»): таймер считает не до переполнения, а до значения в OCR1A.

- TCCR1B |= (1 << CS10) | (1 << CS12) — делитель частоты 1024. Это биты выбора тактового источника из таблицы в методичке.

- TIMSK1 |= (1 << OCIE1A) — разрешить прерывание по совпадению, иначе таймер считает, но обработчик не вызывается.

void loop() {

}

Пустой: всё делает прерывание.

Откуда число 15624

Процессор работает на 16 МГц. С делителем 1024 таймер получает 16 000 000 / 1024 = 15625 тактов в секунду. Чтобы отсчитать 1 секунду, нужно 15625 тактов. В режиме CTC сброс счётчика в ноль занимает один такт, поэтому в регистр пишут на единицу меньше: 15624 (этот расчёт есть в методичке).

Важная деталь

Светодиод переключается раз в секунду, значит секунду горит и секунду не горит, период мигания 2 секунды (0,5 Гц). Это то, о чём вы просили. Для частоты мигания 1 Гц (по заданию пункта 3) переключать нужно каждые 0,5 с, и тогда в OCR1A ставится 7811. Поэтому в blink_cycle.ino стоит именно это значение.

Здесь три прерывания работают вместе, а loop() занимается только печатью:

- Кнопка (пин 2) запускает цикл и перезапускает его при каждом нажатии.

- Timer1 переключает светодиод каждые 0,5 с. Это даёт мигание 1 Гц.

- Timer2 отсчитывает 5 секунд и переключает фазу: мигание на паузу и обратно, по кругу.

Переменные

volatile bool running = false;     // цикл запущен кнопкой

volatile bool blinkPhase = true;   // true - мигание, false - пауза

volatile bool pressed = false;     // флаг для вывода в консоль

volatile unsigned int ticks = 0;   // счётчик тиков Timer2

unsigned long lastPress = 0;       // для антидребезга

unsigned long prevPress = 0;       // для вывода времени между нажатиями

Все переменные, которые меняются в прерываниях, объявлены volatile. Пока кнопку не нажали, running равно false, и светодиод не горит.

Прерывание Timer1 (мигание)

ISR(TIMER1_COMPA_vect) {

if (running && blinkPhase) digitalWrite(PIN_LED, !digitalRead(PIN_LED));

}

Срабатывает каждые 0,5 с, но светодиод переключает только если цикл запущен и сейчас фаза мигания. В паузе оно ничего не делает.

Прерывание Timer2 (5 секунд)

ISR(TIMER2_COMPA_vect) {

if (running && ++ticks >= 1250) {

ticks = 0;

blinkPhase = !blinkPhase;

digitalWrite(PIN_LED, LOW);

}

}

Timer2 восьмибитный и не может отсчитать 5 секунд сразу, поэтому он срабатывает каждые 4 мс, а обработчик считает такты. 1250 тактов по 4 мс дают ровно 5 секунд. После этого счётчик обнуляется, фаза меняется на противоположную, светодиод гасится. Дальше его мигание ведёт Timer1.

Прерывание кнопки

void onButton() {

if (millis() - lastPress >= 50) {

lastPress = millis();

running = true;

blinkPhase = true;

ticks = 0;

TCNT1 = 0;

TCNT2 = 0;

digitalWrite(PIN_LED, HIGH);

pressed = true;

}

}

Сначала антидребезг на 50 мс. Затем цикл запускается или перезапускается с начала: фаза мигания, счётчик тактов в ноль, оба таймера обнуляются (TCNT1, TCNT2 — их счётчики), чтобы первые 0,5 с и 5 с отсчитывались полностью. Светодиод загорается сразу, а флаг pressed уходит в loop() для вывода.

Настройка таймеров в setup()

TCCR1B = (1 << WGM12) | (1 << CS12) | (1 << CS10);   // Timer1: CTC, делитель 1024

OCR1A = 7811;                                        // 0,5 с

TCCR2A = (1 << WGM21);                               // Timer2: CTC

TCCR2B = (1 << CS22) | (1 << CS21);                  // делитель 256

OCR2A = 249;                                         // 4 мс

TIMSK1 = (1 << OCIE1A);  TIMSK2 = (1 << OCIE2A);     // разрешить оба прерывания

Расчёты:

- Timer1: 16 МГц / 1024 = 15625 Гц. 0,5 с это 7812 отсчётов, в регистр пишем на единицу меньше: 7811.

- Timer2: 16 МГц / 256 = 62500 Гц. 4 мс это 250 отсчётов, в регистр пишем 249.

Всё остальное (cli() и sei(), режим CTC, TIMSK) работает так же, как в пункте 2.

loop()

if (pressed) {

pressed = false;

unsigned long now = millis();

Serial.print("Time since last press, ms: ");

Serial.println(now - prevPress);

prevPress = now;

}

Если было нажатие, loop() печатает, сколько миллисекунд прошло с предыдущего. Для первого нажатия это время с запуска платы. Печать сделана здесь, а не в обработчике, потому что Serial внутри прерываний использовать нельзя.

Как это выглядит на практике

Нажали кнопку: светодиод мигает пять раз по секунде, потом на 5 секунд гаснет, потом снова мигает, и так по кругу. Нажали ещё раз в любой момент: всё сбрасывается и цикл начинается заново с мигания, а в консоли появляется время между двумя нажатиями.

Один нюанс: в начале второго и следующих циклов первая вспышка иногда сдвигается на полпериода (0,5 с). Это из-за того, что прерывания двух таймеров в момент смены фазы совпадают по времени. Пять миганий по 1 Гц и пять секунд паузы при этом сохраняются.

Вывод: реализованы три программы: обработка нажатия кнопки по внешнему прерыванию, мигание светодиода по прерыванию Timer1, и цикл «5 с мигает, 5 с выключен» по кнопке на двух таймерах. Прерывания позволяют реагировать на события мгновенно, а loop() при этом остаётся свободным. Для этого обработчики должны быть короткими, без delay() и Serial, а общие переменные объявляются как volatile. Таймеры считают время независимо от программы, а для интервалов, которые не умещаются в один таймер (например, 5 с на 8-битном Timer2), используют счётчик тактов в обработчике. Дребезг кнопки подавляется программно через millis().